# УДК 389.62

Г.И. Манко, С.В. Дашко

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НАЧАЛА

Украинский государственный химико-технологический университет, г.Днепропетровск

Рассмотрены вопросы теории и методологии использования информационных оценок измерительных систем.

Основное назначение измерительной системы (ИС) – получение информации об измеряемых величинах. В ходе измерений априорная неопределенность Na о значениях измеряемых величин уменьшается и становится равной апостериорной (остаточной) неопределенности Np. В результатах измерений содержится следующее количество информации:

I=Na−Np. (1)

Возникает задача численной оценки неопределённости. Общий подход к решению этой проблемы можно найти в монографии Ю.М. Горского [1]. Здесь введены понятия неупорядоченности и неорганизованности.

Неупорядоченностью Горский называет меру различия какого-либо выбранного элемента xj в отношении эталона порядка xэт, которая стремится к нулю при xj →xэт .

Неорганизованность по Горскому – обобщенная за рассматриваемое число возможных ситуаций, временных интервалов характеристика неупорядоченности, взвешенная по фактору существенности её проявления в отношении определённых показателей функционирования системы. В символическом виде:

O=lαβdsimpjfУ, (2)

где  – символ обобщения характеристики неупорядоченности соответственно за m ситуаций, d элементов и l интервалов времени; f – функция, посредством которой производится взвешивание неорганизованности по фактору существования её проявления в отношении определённого показателя функционирования системы; pj, si, αβ  – веса соответственно j-той ситуации, i-го элемента и β-го интервала времени.

Неорганизованность может быть собственной, относящейся к неупорядоченности для данного параметра xj, и приведенной к другому (обычно находящемуся на более высоком уровне иерархии системы) показателю xj* функционирования:

O=lαβdsimpjWtΨУtj, (3)

где Wt – временной фактор связи между xj и xj*; Ψ – функция приведения.

Для многих задач функцию Ψ достаточно представить одной из четырех зависимостей: линейной, степенной, логарифмической и экспоненциальной.

В частном случае, считая l=1, d=1, Wt=1 и исходя из предположения аддитивности отдельных ситуативных неорганизованностей

, (4)

гдеΠУj – параметр неупорядоченности, учитывающий существенность её проявления.

Применительно к задачам оценки качества ИС разовьём выкладки [1] следующим образом.

Если обозначить через X действительные значения измеряемой величины, а через Y – результат измерения, то, в соответствии с метрологическими стандартами, можно различать следующие простейшие виды неупорядоченности:

1) абсолютную

Уа=Υ−Χ; (5)

2) относительную

Уо=(Υ−Χ)Υ; (6)

3) приведенную

Уп=(Υ−Χ)Χн, (7)

где — некоторое нормированное значение измеряемой величины.

Соответственно простейшими характеристиками неорганизованности будут выступать:

а) для линейной формы функции Ψ — математическое ожидание погрешности (например, абсолютной):

O=jp(Yj−Xj); (8)

б) для степенной формы функции Ψ — дисперсия погрешности

O=jp(Yj−Xj)2. (9)

Особый интерес представляет использование в качестве меры неупорядоченности вероятностных характеристик при выборе логарифмической формы функции Ψ. Если при этом параметром неупорядоченности будет выступать распределение вероятностей измеряемой величины P = {p(xj)}, то выражение для неорганизованности принимает вид энтропии Шеннона [2]:

O=H=−jp(xj)logp(xj). (10)

Используя в качестве параметра неупорядоченности распределение вероятностей результатов измерения Q={q(yj)}, получим меру неорганизованности в виде неопределённости Бонгарда [3]:

O=H=−jp(xj)logq(yj). (11)

Выражение (11) характеризует степень неопределённости знаний об измеряемой величине X={xj} для наблюдателя, получающего результат измерений Y={yj}.

Неопределенность Бонгарда минимальна, когда распределение Q совпадает с распределением P, что соответствует мере неорганизованности (10). Поэтому, с учётом (1), можно говорить, что ИС вносит дезинформацию (отрицательную полезную информацию по Бонгарду) в размере

D=N(pq)−N(pp)=jp(xj)logp(xj)q(yj). (12)

Выражение (12) также является частным случаем меры неорганизованности (4), если в качестве параметра неупорядоченности рассматривать отношение вероятностей значений измеряемой величины к вероятностям значений результатов измерений.

Практическое использование описанных информационных характеристик сталкивается с двумя затруднениями.

Во-первых, истинное значение измеряемой величины неизвестно. Поэтому невозможно достоверно знать и распределение вероятностей P={p(xj)}.

Такое препятствие может быть обойдено классическим методом, используемым в метрологии. Вместо истинных значений измеряемой величины используются действительные, т.е. условно-истинные, найденные экспериментально с наибольшей точностью. Таким образом, распределение вероятностей P может быть получено экспериментальным путём с использованием образцовых измерительных приборов.

Возможен и упрощенный подход к решению этой проблемы, состоящий в принятии гипотезы о стандартном законе распределения вероятностей значений измеряемой величины. В качестве стандартного может быть принят нормальный, как наиболее распространённый, или равномерный, как дающий наибольшую априорную неопределенность о значении измеряемой величины.

Второе затруднение возникает, когда имеют место нулевые значения вероятностей p(xj) или q(yj). В этом случае применение логарифмической функции невозможно.

Для того, чтобы избежать нулевых значений вероятностей, нами была разработана методика экспериментального нахождения распределений P и Q, основанная на методе равночастотных интервалов [4].

Применительно к задаче определения информационных характеристик метод [4] был модифицирован следующим образом.

Сначала находятся верхняя LB=sup(XUY) и нижняя LH=inf(XUY) границы объединения множеств X = {xj} и Y = { Yj } наблюдений действительных значений и результатов измерения измеряемой величины. Затем определяется число интервалов разбиения диапазона [LH, LB] по формуле:

m=1,5+3,322lnN, (13)

где N – объем выборки, и находятся границы Lj интервалов разбиения, причем L1=LH,  Lm+1=LB. Все интервалы [Lj, Lj+1] принимаются равными друг другу.

Далее для каждого из множеств X и Y отдельно находятся границы равночастотных интервалов по методу [4], для чего наблюдения из каждой выборки располагаются в возрастающем порядке и разбиваются на m равных групп. При этом число наблюдений в группе не должно быть меньше пяти, в противном случае необходимо уменьшить число групп. Затем рассчитываются границы равночастотных интервалов как полсуммы наибольшего значения Xi для предыдущей группы и наименьшего Xi+1 для последующей группы:

Lxk=(xi+xi+1)2.

На рис.1 показан примерный вид взаимного расположения границ исходных (Lj), а также равночастотных интервалов для выборок действительных (Lxk) и измеренных (Lyl) значений измеряемой величины.

Рис. 1 Взаимное расположение границ исходных и равночастотных интервалов

Здесь показаны границы интервалов разбиения множеств X (линия 1), XUY (линия 2) и Y (линия 3).

Для каждого из равночастотных интервалов определяется плотность частот попадания значения X и Y в j – тый интервал

dxk=nkN(Lxk+1−Lxk); dyl=nlN(Lyl+1−Lyl),

где nk(nl) – число наблюдений в k-том (l-том) интервале для выборок действительных (измеренных) значений измеряемой величины.

По известным плотностям частот dxk и dyl для каждого из исходных интервалов [Lj, Lj+1] определяются частоты попадания в интервал xj  и yj.

Например, для показанного на рис.1 случая интервалу [Lj, Lj+1] соответствуют частоты

νxj=dxk−1(Lxk−Lj)+dxk(Lj+1−Lxk),

νyj=dyk−1(Lyk−Lj)+dyk(Lyj+1−Lyk)+dyl+1(Lj+1−Lyl+1).

Рассчитанные таким образом частоты xj и yj являются оценками вероятностей p(xj) и q(yj).

Описанный алгоритм определения законов распределения вероятностей P={p(xj)} и Q={q(yj)} легко реализуется на ЭВМ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горский Ю.М. Информационные аспекты управления и моделирования. – М., Наука, 1978 – 223 с.

2. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетика. – М., Иностранная литература,  1963 – 829 с.

3. Бонгард М.М. Проблемы узнавания. – М., Наука, 1967 – 320 с.

4. Гаскаров Д.В., Шаповалов В.И. Малая выборка. – М.: Статистика, 1978 – 248 с.

Поступила в редакцию 11.02.2003 г.

Манко Геннадий Иванович – доцент кафедры автоматизации технологических процессов Украинского государственного химико-технологического университета, кандидат технических наук.

Раб.тел. 41-71-46, E-mail: bsoft@a-teleport.com

Дашко Светлана Васильевна – магистрант кафедры автоматизации производственных процессов  Украинского государственного химико-технологического университета.

Адрес для переписки: 49006, Днепропетровск, просп. Пушкина, 69/23.