УДК 389.62

## Г.И. Манко, Е.В.Кизилова, Н.С Шевчук

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

### Украинский государственный химико-технологический университет,

### г. Днепропетровск

Рассмотрены вопросы определения эффективности средств измерения. Предложена методика расчета значений информационного критерия эффективности с использованием топологической модели в виде графа анализа эффективности.

Задача обеспечения максимальной эффективности использования средств измерений (СИ) требует разработки методов и критериев оценки эффективности. Чтобы выбрать соответствующий математический аппарат, определить пути решения этой проблемы необходимо иметь четкое определение понятия эффективности СИ.

Существует множество определений понятия эффективности технических средств и систем (см., например, [1]). Наиболее общим может быть определение эффективности как степени приспособленности средств или систем к выполнению поставленных перед ними задач. Применительно к измерительной технике целесообразно уточнить, что задачей является получение информации в требуемом объёме при заданных затратах экономических, энергетических или других ресурсов.

Для численной оценки эффективности необходим критерий эффективности (КЭ). Значение КЭ определяется процессом функционирования СИ и может представлено в виде некоторого функционала

Ψ=ΨK,V,X,					(1)

где K – вектор параметров, определяющих состояние СИ, V – вектор параметров, характеризующих воздействие внешней среды, X – вектор параметров измеряемых величин.

Эффективность СИ имеет ряд составляющих, из них наиболее важными являются точность измерений и надежность СИ.

Точность измерений – мера близости их результатов к истинному значению измеряемой величины.

Под надежностью понимают свойство технического средства сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих его способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения. Надежность характеризует поведение технического средства во времени и является обобщенным понятием, включающим в себя безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.

Для СИ надежность принято разделять на общую (техническую) и метрологическую [2].

Под метрологической надежностью понимается свойство СИ сохранять значения погрешности измерения в границах допустимых значений в течение некоторого времени. Отказом СИ считается выход погрешности СИ за допустимые границы.

Кроме того, на эффективность СИ влияют ошибки, допущенные при проектировании СИ, если не учитываются реально существующие неточность и неполнота априорной информации о физико-химических свойствах процессов, которые имеют место в ходе измерений. В этом случае будем говорить о надежности проектирования.

Для учета всех аспектов эффективности СИ необходим обобщающий критерий.

Максимальную степень обобщения обеспечивает информационный подход. Поэтому целесообразным является введение информационных критериев эффективности.

В [3] разработаны основы системно-информационного анализа эффективности управляющих систем. Предложенные подходы можно взять за основу для оценки эффективности СИ.

Введем следующие основные определения.

Критерием цели функционирования СИ будем называть количественно определенную в пространстве его состояний область значений характеризующих его величин, соответствующий нормальному функционированию СИ. Цель будет считаться достигнутой, если вектор параметров критерия цели Х находится в границах этой области. Расположение границ может иметь случайный характер, например, в случае применения интервальных оценок для параметров критерия цели.

Для оценки степени достижения цели функционирования СИ будем применять в соответствии с [3] понятия неупорядоченности и неорганизованности. Неупорядоченность функционирования У по Горскому является численной мерой отличия вектора Х по отношению к эталону Хэт, которая приближается к нулю, если Х→Хэт. Неупорядоченность может быть соотнесена к границе области достижения цели ξ(Х )и в общем случае выступает в функции четырех аргументов: Х,  Хэт, ξ(Х) и времени t.

Если неупорядоченность функционирования СИ – величина переменная, принимающая разные  значения в разных ситуациях; то неорганизованность функционирования – это обобщенная за некоторое число ситуаций и временных интервалов неупорядоченность:

О=mak∪npjУ,						(2)

где Um,Un– некоторые абстрагированные символы обобщения неупорядоченности за m интервалов времени и n ситуаций соответственно; αk – вес k-го интервала времени;  рj – вероятность j-той ситуации.

В [4] показано, что для конкретизации выражения (1) целесообразно применять формулу неопределенности Бонгарда [5]:

O=N(pq)=−jp(xj)logq(yj) 				(3)

Выражение (2) характеризует степень неопределенности знаний об измеряемой величине X={xj} с распределением вероятностей Q={q(xj)} для наблюдателя, который получает результат измерений Y={yj} с распределением вероятностей P={p(xj)}.

Неопределенность Бонгарда минимальная, если распределение вероятности Q совпадает с распределением P. Поэтому можно говорить, что средство измерения вносит дезинформацию (отрицательную полезную информацию по Бонгарду) в размере

D=N(pq)−N(pp)=jp(xj)logp(xj)q(yj).			(4)

В том случае, если критерий цели оценивается интервальной оценкой, то существуют только два варианта: или значение параметра цели накрывается доверительным интервалом Δ, или нет. Причем вероятность первой ситуации оценивается как β (доверительная вероятность), вероятность второй – как (1-β). В этом случае

D=βlogβα+(1−β)log1−β1−α.				 (5)

где α – априорная (до получения интервальной оценки) доверительная вероятность; β – апостериорная доверительная вероятность. Для априорной доверительной вероятности может быть выбрано значение, которое обычно применяется в технических расчетах: α = 0,95.

Как уже было сказано выше, надежность СИ является одной из составляющих эффективности СИ.  Мера неорганизованности в виде (4) или (5) позволяет довольно просто оценивать влияние различных составляющих эффективности СИ. Проиллюстрируем это примером учета технической надежности и надежности проектирования. Пусть функция преобразования СИ имеет вид y=f(K,x), где y – результат измерения, x – измеряемая величина, K – некоторый неопределенный параметр. Значение величины y находится в доверительном интервале y с вероятностью βy. Рассмотрим два события. Событие А состоит в том, что доверительный интервал не накрывает значение величины y вследствие наличия неопределенности K. Вероятность события P(A) = 1– βy . Событие В состоит в том, что значение величины y не попадает в доверительный интервал вследствие технического отказа СИ. Вероятность такого события равна вероятности отказа Pо. Рассмотрим также третье результирующее событие R, состоящее в том, что y не находится в доверительном интервале по любой из причин, то ли вследствие события А, то ли вследствие события В. Событие R есть дизъюнкция событий А и В:

P(R) = P(AVB) = P(A) + P(B) + P(A)·P(B).			 (6)

При этом доверительная вероятность для доверительного интервала y с учем влияния обоих факторов будет

β = 1 – P(R) = βy + βy ·Pо.				(7)

Вычисленное с помощью (5) и (7) значение неорганизованности будет учитывать влияние характеристик технической надежности и надежности проектирования. Приведенные выкладки можно расширить и для остальных составляющих эффективности функционирования СИ.

Благодаря аддитивным свойствам информации общий информационный критерий эффективности СИ (с учетом всех факторов, влияющих на эффективность СИ) может быть получен как сумма отдельных составляющих, соответствующих статистически независимым источникам неорганизованности, таким как погрешности измерения, технические и метрологические отказы, неточность и неполнота знаний проектантов.

Методика расчета значений общего информационного критерия эффективности СИ будет заключаться в следующем.

Предлагается использовать топологическую модель СИ в виде графа анализа эффективности (ГАЭ), отображающего иерархию целей функционирования СИ. Цели функционирования изображаются вершинам графа, связи между целями – дугами. На верхнем уровне располагается вершина, соответствующая глобальной цели функционирования СИ, на более низком уровне – вершины подцелей, выполнение которых является необходимым для выполнения вышестоящей цели и т.д. до самых нижних «независимых» вершин.

Каждой вершине ГАЭ ставится в соответствие значение неорганизованности функционирования Оi в отношении данной цели. Кроме таких основных вершин вводятся также дополнительные вершины, соответствующие тем или иным источникам неорганизованности. Далее решается система уравнений вершин графа

Оi=KijОj,					(7)

где индекс j соответствует подцелям i-той цели функционирования, Kij – коэффициент передачи дуги, связывающей  j –ю вершину с i–той. В простейшем случае коэффициенты передачи дуг принимаются равными единице.

В матричном виде система уравнений вершин ГАЭ представляется следующим образом:

A×О=B.						(8)

Здесь A – квадратная матрица размерности nn, где  – число «зависимых» вершин ГАЭ, т.е. вершин, имеющих входящие дуги. Элементы матрицы  A рассчитываются следующим образом:

aij = – Kij при ij;

aij = – Kij + 1 при i=j,

где i – номер строки, j – номер столбца.

B – столбец размерности n, элементы его определяются выражениями вида

bi=k=n+1mОkKki+l=m+1NОlKli,				(9)

где N – общее число вершин графа; m – число основных вершин («зависимых» и «независимых» вместе); m–n – число «независимых» вершин, не имеющих входных дуг; N–m – число дополнительных вершин. Оl.

Значения неорганизованности для «независимых» вершин считаются известными и не зависящими от функционирования данного СИ. В простейшем случае их можно считать равными нулю. Если же надо учитывать внешние факторы, то должны быть определены значения неорганизованности соответствующих «независимых» вершин.

Неорганизованность дополнительных вершин может быть рассчитана, например, по значениям вероятностей  отказов с помощью выражений типа (7).

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Плетнев И.Л., Рембеза А.И. и др. Эффективность и надежность сложных систем. – М.: Машиностроение, 1977. – 216 с

- Рудзит Я.А., Плуталов В.Н. Основы метрологии, точность и надежность в приборостроении.– М.: Машиностроение, 1991. – 304 с.

- Горский Ю.М. Информационные аспекты управления и моделирования. – М.: Наука, 1978. – 223 с.

- Манко Г.И., Дашко С.В. Информационные характеристики измерительных систем. Теоретико-методологические начала // Вопросы химии и химической технологии. – 2003. – № 3. – С. 179-181.

- Бонгард М.М. Проблемы узнавания. – М., Наука, 1967 – 320 с.