УДК 389.62

Г.И. Манко, С.В. Дашко

Информационные характеристики измерительных систем. Статический критерий качества

Украинский государственный химико-технологический университет, г.Днепропетровск

Предложены информационные критерии качества измерительной системы, основанные на понятии полезной информации Бонгарда. В силу аддитивных свойств информации, критерии могут быть использованы для оценки качества многоканальных измерительных систем.

Поскольку назначением измерительной системы (ИС) является получение информации об измеряемых величинах, то естественным является использование информационных критериев для оценки качества ИС. Учитывая, что информация - это устраненная неопределенность, вывод выражений для информационных критериев следует основывать на математических оценках неопределенности.

В соответствии с [1] для оценки неопределенности используются понятия неупорядоченности и неорганизованности

Неупорядоченностью называется мера различия какого-либо выбранного элемента xj в отношении эталона порядка xэт, которая стремится к нулю при xj →xэт. Неорганизованность в символическом виде:

O=lαβdsimpjfУ, (1)

где  - символ обобщения характеристики неупорядоченности соответственно за m ситуаций, d элементов и l интервалов времени; f - функция, посредством которой производится взвешивание неорганизованности по фактору существования её проявления в отношении определённого показателя функционирования системы; pj, si, αβ - веса соответственно j-той ситуации, i-го элемента и β-го интервала времени.

В частных случаях неорганизованность принимает вид энтропии Шеннона [2]

O=H=−jpjlogpj, (2)

неопределенности Бонгарда [3]

O=N(pq)=−jpjlogqj, (3)

а также дезинформации по Бонгарду (отрицательной полезной информации)

D=N(pq)−N(pp)=jpjlog(pjqj). (4)

В (2) оценивается неопределенность события с распределением вероятностей исходов P=pj, в (3) и (4) - то же для наблюдателя, исходящего из гипотезы, что распределение вероятностей исходовQ=qj.

В работе [4] предложено априорную неопределенность знаний об измеряемой величине X оценивать энтропией (2), а апостериорную неопределенность - средней условной энтропией величины X при условии получения результатов измерений Y:

H(X/Y)=−ijpy(yj)p(xiyj)logp(xiyj).

В качестве информационного критерия качества измерительного прибора в [4] предлагалось использовать отношение

Q=H(X/Y)/H(X), (5)

определяющее часть информации, теряемую в ходе измерений.

Недостатки критерия (5):

а) его практическое использование сопряжено с трудоёмкими вычислениями, необходимостью решения систем управлений с десятками неизвестных;

б) в случае многоканальных ИС непосредственное использование критерия (1) для оценки качества системы в целом невозможно.

В настоящей работе предлагаются информационные критерии, основанные на мере неорганизованности в форме (3) и (4).

Если измеряемая величина X имеет распределение вероятностей P=p(Xj), а результаты измерений Y имеют распределение Q=q(Xj), то можно говорить, что измерительная система вносит следующее количество дезинформации:

D=jP(Xj)log[p(Xj)/q(Yj)]. (6)

Выражение (6) является обобщенным информационным критерием качества измерительной системы, учитывающим помимо прочих факторов и то, насколько данная система подходит для измерения конкретной величины X, поскольку при расчете критерия (6) учитываются статические характеристики измеряемой величины X. Идеальный прибор обеспечивает нулевое значение дезинформации D.

Критерий (6) даст абсолютную оценку качества измерительной системы. Интерес представляет также получение относительной оценки. Для этого примем во внимание, что в случае заведомо неисправной ИС неопределенность знаний об измеряемой величине максимальна, и оценивать качество ИС следует относительно этого крайнего случая.

При этом все значения Yi  результатов измерения будут равновероятны:

q(Yj)=1/m,

где m - общее число возможных значений величины Y. Неопределенность значений измеряемой величины определяется в соответствии с (3):

N0=−jp(Xj)log1/m=logm.

В случае использования оцениваемой ИС неопределенность значений измеряемой величины равна

N(p/q)=−jp(Xj)logq(Yj).

Можно сказать, что использование этой ИС даёт количество полезной информации:

I=N0−N(p/q)=−jp(Xi)logmq(Yi). (7)

Выражение (7) также является информационным критерием качества ИС.

Для идеальной ИС распределение Q вероятностей значений результатов измерений Y совпадает с распределением P значений измеряемой величины X. Неопределенность значений измеряемой величины становится равной её энтропии (2), а количество полезной информации, даваемое идеальной ИС

Iи=N0−H=jp(Xj)logmp(Xj).

Логичным было бы рассматривать отношение реального количества полезной информации к идеальному в качестве относительного критерия качества ИС:

IIи=jp(Xj)logmq(Yj)jp(Xj)logmp(Xj). (8)

Анализируя выражение (8), можно выяснить, что его значение стремится к 1 по мере приближения качества ИС к идеальному.

Основным достоинством предложенных здесь критериев является то, что в силу аддитивных свойств информации легко осуществляется оценка качества многоканальных ИС. При использовании выражений (6) и (7) общий критерий качества многоканальной ИС равен сумме информационных критериев для каждого из каналов. Критерий (8) в случае многоканальной ИС приобретает вид

iIiiIиi=ijp(Xij)logmiq(Yij)ijp(Xij)logmip(Xij).

Рассмотренные здесь критерии относятся к статическим, поскольку не учитывают динамических свойств ИС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горский Ю.М. Информационные аспекты управления и моделирования. – М., Наука, 1978 – 223 с.

2. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетика. – М., Иностранная литература, 1963 – 829 с.

3. Бонгард М.М. Проблемы узнавания. – М., Наука, 1967 – 320 с.

4. Мальцев Н.Н., Манко Г.И. Информационные характеристики технологических измерительных приборов // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 1978.– №8.– С.8-13.

Поступила в редакцию 19.03.2003 г.